第六版第一章作业参考答案

1.5曹旺：难度低

题目：有3种不同的处理器P1、P2和P3执行同样的指令集，P1的时钟频率为3GHz，CPI为1.5；P2的时钟频率为2.5GHz，CPI为1.0；P3的时钟频率为4GHz，CPI为2.2.

a.以每秒钟执行的指令数为标准，哪个处理器性能最高？

b.如果每个处理器执行一个程序都花费10秒种时间，求执行的时钟周期数和指令数。

c.我们试图把执行时间减少30%，但这会引起CPI增加20%。那么，时钟频率应该是多少才能达到时间减少30%的目的？

参考答案：

知识点：CPU性能公式。

a: 频率即为每秒的周期数，除以对应的CPI即为每秒钟执行的指令数。所以，在这种标准下，P2的的性能最高。

|  | 时钟频率 | CPI | 每秒执行的指令数 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3GHz | 1.5 | 2G |
| P2 | 2.5GHz | 1.0 | 2.5G |
| P3 | 4GHz | 2.2 | 1.818G |

b: 执行时钟周期数=执行时间*时钟频率；执行的指令数=执行时钟周期数/CPI

P1的周期数：30G  P2的周期数：25G  P3的周期数：40G

P1的指令数：20G  P2的指令数：25G  P1的指令数：18.18G

c: ∵ 执行时间t = 指令数 * CPI / 时钟频率，∴ 时钟频率=指令数*CPI/执行时间

f（P1）= 20 * 1.5 *1.2  / 7 = 5.14 GHz

f（P2）= 25 * 1.0 *1.2 / 7 = 4.28 GHz

f（P3）= 18.18 * 2.2 *1.2 / 7 = 6.75 GHz

1.7曹旺：难度低

题目：同一个指令集体系结构有2种不同的实现方式。根据CPI的不同将指令分成4类（A、B、C和D）。P1的时钟频率为2.5 GHz，CPI分别为1、2、3和3；P2时钟频率为3 GHz，CPI分别为2、2、2和2。给定一个程序，有1.0x10^6条动态指令，按如下比例分为4类：A，10%；B，20%；C，50%；D，20%。那么P1和P2哪个更快？

a.每种实现方式总的CPI是多少？

b.计算两种情况下的时钟周期数。

参考答案：

知识点：平均CPI为各种指令CPI的加权平均值。

a：P1：0.1*1 + 0.2*2 + 0.5*3 + 0.2*3 = 2.6

P2:  2

b:   时钟周期数=CPI*指令数。

P1：2.6 * 10^6

P2:   2 * 10^6

1.8段慧娟：难度低

题目：1.8 编译器对应用的性能有较大的影响。假定一个程序，如果采用编译器A，则动态指令数为1.0×10^9，执行时间为1.1s；如果采用编译器B，则动态指令数为1.2×10^9，执行时间为1.5s。

a.在给定处理器时钟周期为1ns时，求每个程序的平均CPI。

b.假定编译器在两个不同的处理器上运行。如果这两个处理器的执行时间相同，求运行编译器A产生的代码的处理器时钟，相对与运行编译器B产生的代码的处理器时钟快多少？

备注：应该修改为求运行编译器B产生的代码的处理器时钟，相对与运行编译器A产生的代码的处理器时钟快多少？

c.假设开发了一种新的编译器，只用6.0×10^8条指令，平均CPI为1.1。求使用新编译器相对于使用编译器A和B的加速比。

参考答案：

知识点：CPU性能公式。

a. CPI = 执行时间 × 频率 / 指令数

频率 = 1 / T时钟 = 1 / 1ns = 10^9

A程序的CPI = 1.1×10^9 / 1.0×10^9 = 1.1

B程序的CPI = 1.5×10^9 / 1.2×10^9 = 1.25

b.  频率= CPI*指令数/执行时间

相同执行时间下，fB / fA = CPI(B) × 程序B的指令数 / (CPI(A) × 程序A的指令数) = 1.25 × 1.2 × 10^9 / (1.1 × 1.0 × 10^9 )= 1.37

c. 执行时间=CPI*指令数/时钟频率。

对于A的加速比：T(A) / T(new) = CPI(A) × 程序A的指令数 /  (CPI(new) × 新程序的指令数) = 1.1 × 1.0 × 10^9 / (1.1 × 6.0 × 10^8)  =1.67

对于B的加速比：T(B) / T(new) = CPI(B) × 程序B的指令数 /  (CPI(new) × 新程序的指令数) = 1.25 × 1.2 × 10^9 / (1.1 × 6.0 × 10^8)  =2.27

1.9张煜彬：难度中

题目：

1.9 2004年发布的Pentium 4 Prescott 处理器时钟频率为3.6GHz，工作电压为1.25V。假定平均情况下静态功耗为10W，动态功耗为90W。2012年发布的 Core i5 Ivy Bridge时钟频率为3.4GHz，工作电压为0.9V。假定平均情况下静态功耗为30w，动态功耗为40W。

1.9.1 分别求出每个处理器的平均电容负载。

1.9.2 求出静态功耗占总功耗的比例，以及静态功耗相对于动态功耗的比率。

1.9.3 如果要将整体功耗降低10%，求电压要降低多少才能保持泄漏电流不变？注意:

功耗定义为电压与电流的乘积。

参考答案：

知识点：

芯片总功耗=动态功耗+静态功耗

动态功耗=0.5*电压^2*时钟频率*电容负载=1/2*C*U2*f

静态功耗=工作电压*泄露电流=U*I

1.9.1

C=2*DP/(V^2*F)     平均电容负载=2*动态功耗/（电压的平方*时钟频率）

Pentium 4： 2*90/(1.25^2*3.6*10^9)=3.2E-8F

Core i5： 2*40/(0.9^2*3.4*10^9)=2.9E-8F

1.9.2

Pentium 4

静态功耗占总功耗的比例  10/(10+90)=10%

静态功耗相对于动态功耗的比率 10/90=11.1.%

Core i5

静态功耗占总功耗的比例  30/(30+40)=42.9%

静态功耗相对于动态功耗的比率 30/40=75%

1.9.3

设原来的动态功耗为D原，原来的静态功耗S原，改变后的动态功耗为D新，改变后的静态功耗为S新

将整体功耗降低10%，即（D新+S新）/（D原+S原）=0.9

P静=U*I

P动=1/2*C*U2*f

Pentium 4

I=30/0.9=8A

改变后的整体功耗 D新+S新=1/2*C*U新2*f+U新*I=0.9*（D原+S原）=90W

1/2*3.2*10-8*U新2*3.6*109+8U新=90

U新=1.18V

即电压要降低1.25-1.18=0.07V

Core i5

I=10/1.25=33.33A

改变后的整体功耗 D新+S新=1/2*C*U新2*f+U新*I=0.9*（D原+S原）=63W

1/2*2.9*10-8*U新2*3.4*109+U新*33.33=63

U新=0.84V

即电压要降低0.9-0.84=0.16V

1.10张煜彬：难度中

题目：

1.10 在一个处理器中，假定算术指令、load/store指令和分支指令的CPI分别是1、12和5。另外假定一个程序在单个处理器核上运行时需要执行2.56×10^9条算术指令、1.28×10^9条load/store指令和2.56×10^8条分支指令，并假定处理器的时钟频率为2GHz。现假定程序并行运行在多核上，分配到每个处理器核上运行的算术指令和 load/store指令数为单核情况下相应指令数除以0.7×p(p是处理器的数量)，而每个处理器的分支指令的数量保持不变。

1.10.1 求出当该程序分别在1、2、4和8个处理器核上的执行时间，并求出每种情况下

相对于单核处理器的加速比。

1.10.2 如果算术指今的CPI翻倍，那么在处理器核数分别为1、2、4和8个时，对程序的执行时间有何影响?

1.10.3 如果要使单核处理器的性能与四核处理器相当，单处理器中load/store指令

的CPI应该降低多少?假定四核处理器的CPI保持不变。

参考答案：

知识点：CPU执行时间=CPI*指令数/时钟频率

1.10.1

提示：为何并行之后算术指令和 load/store指令数为单核情况下相应指令数除以0.7×p？因为并行之后为了数据分发与合并以及线程同步，总执行的指令数量会比串行执行增加一些，这里引入了系数0.7。

为何分支指令数量不变？因为并行之后每个核处理的数据会变少，但是数据处理流程并没有改变。

| 处理器核数 | 执行时间（秒） | 加速比 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9.6 | 1 |
| 2 | 7.04 | 1.36 |
| 4 | 3.84 | 2.5 |
| 8 | 2.24 | 4.29 |

分析：为何加速比远远低于处理器核数？一方面是并行之后指令数增加（0.7系数），另一方面是分支指令数量没有被加速。按照Amdahl定律，串行部分会降低并行的加速比。

1.10.2

| 处理器核数 | 原来执行时间 | 算术指今的CPI翻倍后的 执行时间（秒） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9.6 | 10.88 |
| 2 | 7.04 | 7.95 |
| 4 | 3.84 | 4.3 |
| 8 | 2.24 | 2.47 |

1.10.3

(2.56*10^9*1+1.28*10^9*CPI+2.56*10^8*5)/2*10^9=3.84

解得 CPI=3

即单处理器中load/store指令的CPI应该降低至3，才能使得单核处理器的性能与四核处理器相当。

备注：这里四核处理器的执行时间假设各种指令的CPI保持不变。

1.11韩雨汐：难度中

题目：1.11 假定一个直径 15cm 的晶圆的成本是 12 ，包含 84 块芯片，其缺陷参数为 0.020瑕疵 / cm^2。一个直径20cm的晶圆的成本是 15 ，包含 100 块片，其缺陷参数为 0.031瑕疵 / cm^2。

1.11.1 分别求出每种晶圆的成品率。

1.11.2 分别求出每种芯片的价格。

1.11.3 当每晶圆的芯片数增加 10% 时，每单位面积的瑕疵数增加 15% ，求芯片面积和成品率。

1.11.4 假设随着电子器件制造技术的进步，成品率从 0.92 上升到 0.95 。给定芯片面积为200mm^2，求每一种技术下单位面积的瑕疵数。

知识点：

参考资料：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/21416517

https://zhuanlan.zhihu.com/p/612058313

每个晶圆的晶片数：

晶片的成品率和工艺复杂度、单位面积的缺陷数息息相关，晶片的成品率用公司表达为：

，其中：

A是工艺复杂度，比如某采用40nm低功耗工艺的自主CPU-X的复杂度为2～3之间（本题目按2计算）；

B是单位面积的缺陷数，比如采用40nm制程的自主CPU-X的单位面积的缺陷数值为0.4～0.6之间（本题目提供了对应值）。

在相同的缺陷密度条件下，芯片尺寸越大，成品率也越低。

参考答案：

1.11.1 直径15cm规格晶圆单个芯片的面积 = 晶圆面积/芯片数= π × 7.5^2/84 =              			2.10cm^2

直径15cm规格晶圆成品率 = (1 + 0.020 × 2.10/2)^-2= 0.9593。

直径20cm规格晶圆单个芯片的面积=晶圆面积/芯片数= π × 10^2/100=              			3.14cm^2

直径20cm规格晶圆成品率 = (1 + 0.031 × 3.14/2)^-2= 0.9093

结果分析：一般芯片面积越大成品率越低。

1.11.2 直径15cm规格晶圆单个芯片的价格 =  12 / (84 × 0.9593) = 0.1489

直径20cm规格晶圆单个芯片的价格 =  15 / (100 × 0.9093) = 0.1650

结果分析：在此情况之下，15cm的晶圆芯片价格更低。

1.11.3 直径15cm规格晶圆单个芯片的面积  π × 7.5^2/(84 × 1.1) = 1.91 cm^2

直径15cm规格晶圆成品率 = (1 + (0.020 × 1.15 × 1.91/2))^-2= 0.9575

直径20cm规格晶圆单个芯片的面积=晶圆面积/芯片数= π × 10^2/(100×1.1)=              			2.86cm^2

直径20cm规格晶圆成品率 =(1 + (0.03 × 1.15 × 2.86/2))^-2 = 0.9082

1.11.4

∵ 晶片的成品率=1/（1+缺陷参数*晶片面积/2）^2

∴  1+缺陷参数*晶片面积/2=

∴ 缺陷参数=

成品率为0.92时，单位面积的瑕疵数 = ((1/0.92)^0.5−1)×2/2 = 0.041 瑕疵 		     /cm^2

成品率为0.95时，单位面积的瑕疵数 = ((1/0.95)^0.5−1)×2/2 = 0.026 瑕疵 		     /cm^2

1.12马廷飞：难度中

题目：

- SPEC CPU 2006的bzip2基准测试程序在 AMD Barcelona 处理器上执行的总指令数为2.389X10^12，执行时间为750 s，参考时间为9650 s。

1.12.1[5]<1.6,1.9＞如果时钟周期时间为0.333ns，求 CPI 值。

1.12.2[5]<1.9＞求 SPEC 分值。

1.12.3[5]<1.6,1.9＞如果基准测试程序的指令数增加10%, CPI 不变，求 CPU 时间增加多少？

1.12.4[5]<1.6,1.9＞如果基准测试程序的指令数增加10%, CPI 增加5%，求 CPU 时间增加多少？

1.12.5[5]<1.6,1.9＞根据上题中指令数和 CPI 的变化，求 SPEC 分值的变化。

1.12.6[10]<1.6＞假设开发了一款新的 AMD Barcelona 处理器，其工作频率为4GHz，在其指令集中增加了一些新的指令，从而使程序中指令数目减少了15%，程序的执行时间减少到了700s，新的 SPEC 分值为13.7，求新的 CPI 。

1.12.7[10]<1.6＞当时钟频率由3GHz上升到4GHz时，上题算出的 CPI 比练习题1.12.1的高。请判断 CPI 的升高是否与频率升高相同？如果不同，为什么？

1.12.8[5]<1.6> CPU 时间减少了多少？

1.12.9[10]<1.6＞对第二个基准测试程序 libquantum ，假定执行时间为960ns, CPI 为1.61，时钟频率为3GHz。在时钟频率为4GHz时，在不影响 CPI 的前提下执行时间降低10%，求指令数。

1.12.10[10]<1.6＞在指令数和 CPI 保持不变的前提下，如果要将 CPU 时间进一步减少10%，求时钟频率。

1.12.11[10]<1.6＞在指令数保持不变的前提下，如果要将 CPI 降低15%, CPU 时间减少20%，求时钟频率。

参考答案：

1.12.1：

CPI=时钟频率x CPU时间 / 总指令数

时钟频率 = 1 / 时钟周期 = 1 / 0.333ns = 3GHz

CPI(bzip2) = 3 x 10^9 x 750 / (2.389x10^12) = 0.94

1.12.2：

SPEC分值 = 参考时间 / 执行时间 = 9650 / 750 = 12.86

1.12.3：

CPU时间 = CPI x 总指令数 / 时钟频率

故CPU时间与总指令数和CPI成正比，如果时钟频率不变，指令数增加10%，那么CPU 时间与指令数增加相同，增加10%。

1.12.4：

CPU时间 = CPI x 总指令数 / 时钟频率

CPU时间与总指令数和CPI成正比，如果时钟频率不变，指令数增加10%，CPI 增加5%，那么：

更改后的CPU 时间÷原来的CPU时间 =  1.05 x 1.1 = 1.155

故CPU 时间增加15.5%。

1.12.5：

SPEC分值 = 参考时间 / 执行时间

故：SPEC分值（变化后）/  SPEC分值（变化前）= 执行时间（变化前）/ 执行时间（变化后）= 1 / 1.155 = 0.86

所以SPEC分值变为原来的86%，即SPEC分值降低14%。

1.12.6：

CPI = 时钟频率x CPU时间 / 总指令数。

CPI = 4 x 109 x 700 / (0.85x2.389x10^12) = 1.37。

1.12.7：

频率比值 = 4/3 = 1.333      频率升高33.3%。

CPI比值 = 1.37/0.94 = 1.45   CPI升高 45%。

不同，因为尽管指令数目减少了15%，但是CPU时间只从750s降到了700s，降低幅度 小于15%。

1.12.8：

（750-700）/ 750 = 0.067  故CPU时间减少了6.7%。

1.12.9：

总指令数 = CPU时间 x 时钟频率 / CPI = 960 x 0.9 x 4 x 10^9 / 1.61 = 2.164 x 10^12

1.12.10：

时钟频率 = 总指令数 x CPI / CPU时间 = 总指令数 x CPI / (0.9 x CPU时间) = 1/0.9 x 时钟频率(原) = 1/0.9 x 4 = 4.44GHz

1.12.11：

时钟频率 = 总指令数 x CPI / CPU时间 = 总指令数 x (0.85 x CPI) / (0.8 x CPU时间) = 0.85/0.8 x 时钟频率(原) = 3.18 GHz

1.13占善军

知识点：CPU性能公式；运行时间快慢是评价CPU性能的唯一依据，MIPS、主频等都不可靠。

题目： 1.11节讨论过用性能公式的一个子集去计算性能的陷阱。为了进一步说明，考下面两种处理器。P1的时钟频率为4 GHZ，平均CPI为0.9，需要执行 5.0X10^9条指令，P2的时钟频率为3 GHz，平均CPI为0.75，需要执行 1.0X10^9条指令。

1.13.1  一个常见的谬误是，时钟频率最高的计算机具有最高的性能。这种说法正确吗?请用P1和P2来验证这一说法。

参考答案：

T(P1) = 5 × 10^9 × 0.9 / (4 × 10^9) = 1.125 s

T(P2) = 1×10^9 × 0.75 / (3 × 10^9) = 0.25 s

结论：P1时钟频率高，但是执行时间更长，性能差，所以主频高不一定性能高。

1.13.2  另一个谬误是，执行指令最多的处理器需要更多的 CPU时间。考虑P1执行1.0X109条指令序列所需的时间，P1和P2的 CPI不变，计算一下 P2 用同样的时间可以执行多少条指令?

参考答案：

T(P1) = 1×109 × 0.9 / (4 × 109) = 0.225s

N(P2) = 0.225 x 3x109 / 0.75 = 9x108

1.13.3  一个常见的谬误是用MIPS(每秒百万条指)来比较两台不的处理器性能，并认为MIPS最大的处理器具有最高的性能。这种说法正确吗?请用P1和P2验证这一说法。

参考答案：

MIPS(P1) = 4 × 109 × 10−6/0.9 = 4.44 × 103

MIPS(P2) = 3 × 109 × 10−6/0.75 = 4.0 × 103

P1的MIPS高于P2，但从执行时间看P2性能更高，所以MIPS高不一定性能高。

1.13.4 另一个常见的性能标志是 MFLOPS(每秒百万次浮点操作)，假定P1和P2上执行的指令有 40% 的浮点指令，求出程序的MFLOPS。

参考答案：

MFLOPS(P1) = 0.4 × 5x109 × 1x10-6/1.125 = 1.78x103

MFLOPS(P2) = 0.4 × 1x109 × 1x10-6/.25 = 1.60x103

1.14李松涛

题目：1.11节提到的另一个陷阱是，通过只改进计算机的一方面来改进计算机的性能。假如一 台计算机上运行一个程序需要250s， 其中70s用于执行浮点指令，85s用于执行L/S指令，40s用于执行分支指令，55s用于执行整数指令。

1.14.1 如果浮点时间减少20%，总时间将减少多少？

1.14.2 如果总时间减少20%，则整数操作的时间就需要减少多少？

1.14.3如果只减少分支指令的时间，总时间能否减少20%？

答案：

1.14.1 T(浮点运算时间改进后) = 70 * 0.8 = 56 s

T（总时间） = 56 + 85 + 40 + 55 = 236 s

(250-236)/250 = 5.6%    所以总时间将减少5.6%

1.14.2 T（总时间） = 250 *0.8 = 200 s

T（浮点运算）+T（L/S）+T（分支指令） = 195 s

T（整数操作减少后） = 200-195 = 5 s

所以整数操作时间减少百分比=（55-5）/55=91%。

1.14.3 T（总时间） = 250 *0.8 = 200 s

T（浮点运算）+T（整数操作）+T（L/S）= 210 s

200 < 210  所以仅靠降低分支指令总时间不可以减少20%。

1.15于振迪：难度低

题目：

1.15 假定一个程序需要执行50x10^6条浮点指令、110x10^6条指令、80x10^6条L/S指令和16x10^6条分支指令。每种类型指令的CPI分别是1、1、4和2。假定处理器的时钟频率是2GHZ。

1.15.1 如果我们需要将程序运行速度提高至2倍，浮点指令的CPI需要如何改进？

1.15.2 如果我们需要将程序运行速度提高至2倍，L/S指令的CPI需要如何改进？

1.15.3 如果整数和浮点指令的CPI减少40%，L/S和分支指令的CPI减少30%，程序的执行时间能改进多少？

参考答案：

==== 1.15.1 ====

执行时间= (指令数 x CPI) / 时钟频率

执行时间= (50x10^6 x 1 + 110x10^6 x 1 + 80x10^6 x 4 + 16x10^6 x 2) / (2x10^9) = 0.256 s

当执行时间减半时，

0.128 = (50x10^6 x CPI(FP)new+ 110x10^6 x 1 + 80x10^6 x 4 + 16x10^6x 2) / (2x10^9)

CPI(FP)new= -4.12 ，负数不可能实现。

==== 1.15.2 ====

同理可得，

0.128 = (50x10^6 x 1 + 110x10^6 x 1 + 80x10^6 x CPI(L/S) + 16x10^6 x 2) / (2x10^9)

CPI(L/S) = 0.8

要将L/S指令的CPI降到0.8，单发射流水线是不可能的，至少双发射才能实现。

==== 1.15.3 ====

执行时间= (50x10^6 x 1 x 0.6 + 110x10^6 x 1 x 0.6 + 80x10^6 x 4 x 0.7 + 16x10^6 x 2 x 0.7) /(2x10^9) = 0.1712 s

时间减少百分比=(0.256 - 0.1712)/0.256 ≈ 33%

1.16于振迪：难度低

题目：

1.16 多处理器系统中的执行时间可以分成历程计算时间加速器之间的通信时间。假定一个程序在单处理器上执行时需要t=100s。当它在p个处理器上运行时，每个处理器需要t/p s的计算时间，另外还需要4s的开销，且开销与处理器的数量无关。在处理器数目分别为2、4、8、16、32、64时，计算每个处理器的执行时间。在每种情况下，列出相对单处理器的加速比和实际加速比与理想加速比的比值（理想加速比是指没有开销情况下的加速比）

参考答案：

知识点：Amdahl定律。

以16个处理器为例，16个处理器的执行时间 = 4+ 100/16= 10.25。

| 处理器 数量 | 执行时间 | 相对单处理器 的加速比 | 实际加速比与 理想加速比的比值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1 | 1 |
| 2 | 54 | 1.85 | 0.93 |
| 4 | 29 | 3.45 | 0.86 |
| 8 | 16.5 | 6.06 | 0.76 |
| 16 | 10.25 | 9.76 | 0.61 |
| 32 | 7.125 | 14.04 | 0.44 |
| 64 | 5.5625 | 17.98 | 0.28 |
| 128 | 4.78125 | 20.92 | 0.16 |

分析：为何随着核数的增加，实际加速比距离理想加速比越来越远？

串行部分是阻碍达到理想加速比的重要因素。随着核数增加，串行部分不变，在总执行时间中占比越来越高，导致加速效果越来越低。