第二章作业参考答案

2.1曹旺：难度低

题目：下面的C语言表达式对应的MIPS汇编语言代码是什么？假设f、g、h分别放在寄存器$s0、$s1和$s2中，要求使用最少的MIPS汇编指令实现。

f=g+(h-5);

参考答案：

addi $s0，$s2，-5

add $s0，$s0，$s1

2.3曹旺	：难度低

题目：写出下面的C语言表达式对应的MIPS汇编代码。假设变量f、g、h、i和j分别放在寄存器$s0、$s1、$s2、$s3和$s4中。假设数组A和B的基地址分别在寄存器$s6和$s7中。

B[8]=A[i-j];

参考答案：

sub $t0, $s3, $s4

sll $t0, $t0, 2 #每个变量占4个Byte,左移两位相当于乘4

add $t0, $s6, $t0 #计算出A[i-j]的存储地址

lw $t1, 0($t0)

sw $t1, 32($s7)

2.6段慧娟：难度低

题目：将0xabcdef12转化为十进制。

知识点：十进制、二进制、十六进制要能相关转换。

参考答案：abcdef12 = 10×16^7+11×16^6+12×16^5+13×16^4+14×16^3+15×16^2+16+2 = 2882400018

2.7段慧娟：难度低

题目：把下面的C代码翻译为MIPS代码。假定变量f、g、h、i 和 j 分别放在寄存器

$s0、$s1、$s2、$s3和$s4中。假定数组A和数组B的基地址分别存放在 $s6 和 $s7中。假定数组A和数组B中的元素均为8字节的字。

B[8]=A[i]+A[j]:

参考答案：sll $t0, $s3, 3 #                  $t0<-- 8*i

add $t0, $t0, $s6 #            $t0 <-- Addr(A[i])

lw $t0, 0($t0) #                  $t0<-- A[i]

sll $t1, $s4, 3 #                  $t1 <-- 8*j

add $t1, $t1, $s6 #            $t1<-- Addr(A[j])

lw $t1, 0($t1) #                  $t1<-- A[j]

add $t0,$t0,$t1 #               t1<-- A[i] + A[j]

sw $t0,64($s7) #               B[8]<-- A[i] + A[j]

2.16张煜彬：难度中

题目：

2.16 假设可以将 MIPS寄存器文件扩展到128个寄存器，并将指令集中的指令数扩展为原来的4倍。

2.16.1 这将如何影响R型指令的每个字段的大小?

2.16.2 这将如何影响I型指令的每个字段的大小?

2.16.3 在提出的这两种变化中，每种变化如何影响MIPS 汇编程序的大小？

参考答案：

2.16.1

op字段由6位变为8位，rs、rt、rd字段由5位变为7位。要想保持指令32位不变，需要将function字段缩减为3位。

2.16.2

op字段由6位变为8位，rs、rt字段由5位变为7位。要想保持指令32位不变，需要将immed字段缩减为3位。

2.16.3

增加每个位字段的大小使得function字段或immediate字段缩减为3位不够使用，因此会会使每个指令更宽（如64位），从而可能会增加整个代码的大小。

增加寄存器的数量，会减少寄存器的冲突，这将减少指令的总数，减少整体代码的大小。

2.17韩雨汐：难度低

题目：假设如下寄存器内容:

$t0 = 0xAAAAAAAA，$t1 = 0x12345678

2.17.1 对于以上的寄存器内容，执行下面的指令序列后 $t2 的值是多少?

sll $t2，$t0，4 （备注：书中错误印成了44，此处应为4，因为移位次数在MIPS指令中仅占5位，不可能超过31）

or   $t2，$t2，$t1

2.17.2 对于以上的寄存器内容，执行下面的指令序列后 $t2 的值是多少?

sll $t2，$t0，4

andi   $t2，$t2，-1

2.17.3 对于以上的寄存器内容，执行下面的指令序列后 $t2 的值是多少?

srl $t2，$t0，3

andi   $t2，$t2，0xFFEF

知识点：基本汇编指令，可以在MARS汇编器中验证。

参考答案：

2.17.1  指令代表先将$t0值逻辑左移，再和$t1内容做 or 操作，结果是0xBABEFEF8

2.17.2  指令代表先将$t0值逻辑左移，再和-1做 and 操作，结果是0xAAAAAAA0

2.17.3  指令代表先将$t0值逻辑右移，再和0xFFEF做 and 操作，结果是0x00005545

备注：如果想看一下计算过程，可以在MARS中进行测试，例如：

li $t0, 0xAAAAAAAA

li  $t1, 0x12345678

sll $t2,$t0,4

or  $t2,$t2,$t1

其中li是伪指令，表示加载立即数到寄存器。

2.24马廷飞：难度中

2.24．考虑如下的 MIPS 循环：

LOOP: slt   $t2,  $0,  $t1

beq  $t2,  $0,  DONE

subi  $t1,  $ t1,  1

addi  $s2, $s2,  2

j              LOOP

DONE :

2.24.1[5]<2.7＞假设寄存器＄t1的初始值为10，假设＄s2初始值为0，则循环执行完毕时寄存器$s0的值是多少？

2.24.2[5]<2.7＞对于上面的循环体，写出等价的 C 代码。假定寄存器＄s1、$s2、$t1和＄t2分别为整数 A 、 B 、 i 和 temp 。

2.24.3[5]<2.7＞假定寄存器＄t1的初始值为 N ，上面的 MIPS 汇编循环执行了多少条指令？

参考答案：

2.24.1

寄存器$s2的最终值为20。

备注：本题目中有印刷错误，原文是假设$s0的初值为0，改为假设$s2的初值为0.

2.24.2

i = 10;

B = 0;

while (i > 0)

{

B += 2;

i = i – 1;

}

2.24.3

循环执行了5N+2条指令

2.27占善军：难度中

题目：将下面的循环翻译成C代码。假定寄存器 $t1 中存放 C语言级的整数i，$s2中2.27存放C语言级的整数 result，$s0存放整数数组 MemArray 的基地址。

addi $t1，$0，0

LOOP: lw $s1，0($s0)

add  $s2，$s2，$s1

addi $s0，$s0, 4

addi  $t1, $t1, 1

slti    $t2, $t1,100

bne  $t2, $0, LOOP

参考答案：

for (i=0; i<100; i++) {

result += MemArray[i];

}

return result;

汇编注释如下：

addi $t1，$0，0       # i=0

LOOP: lw $s1，0($s0)  # $s1 = MemArray[i]

add  $s2，$s2，$s1 # result += MemArray[i];

addi $s0，$s0, 4    # 更新s0指向MemArray[i+1]

addi  $t1, $t1, 1	 # i++

slti    $t2, $t1,100 # 比较i是否小于100

bne  $t2, $0, LOOP

备注：题目中汇编缺少return result，MIPS使用$v0作为return值，因此在循环退出之后，至少应该增加一行汇编代码如下：

add $v0, $zero, $s2

2.39李松涛：难度低

题目：假设给定处理器的算术指令的CPI是1，取数、存数指令的CPI是10，分支指令的CPI是3。假设一个程序由5亿条算术指令，3亿条取数/存数指令和1亿条分支指令组成。

2.39.1   假设向指令集中添加新的，功能更加强大的算术指令。通过使用这些功能更加强大的算术指令平均可以减少程序执行所需要的25%算术指令，而时钟周期的开销增长了10%。请问这是好的设计选择吗？为什么？

参考答案：

T（old） = 算术运算指令数 *1 + 取存数指令数 *10 + 分支跳转指令数 *3           =  3800*106  cycles

T（new） = 0.75*算术运算指令数 *1+取存数指令数 *10 + 分支跳转指令数 *3  =  3675*106 cycles

又因为T（new）增加了10%的时钟开销，所以

T（new‘） = T（new）* 1.1 = 4042.5*106

T（new’）> T(old)  通过时钟周期数的对比，可以看出这不是一个好的设计选择。

2.39.2    假设可以找到一种使算术指令性能提升到原来的两倍的方法。请问机器的整体加速比是多少？假设可以找到一种使算术指令性能提升到原来的十倍的方法。请问机器的整体加速比是多少？

参考答案：

算术指令性能提升两倍：T = 0.5*500*106 +300*10*106+100*106*3 = 3550*106

整体加速比：3800/3550 = 1.07

算术指令性能提升两倍：T = 0.1*500*106 +300*10*106+100*106*3 = 3350*106

整体加速比：3800/3350 = 1.13

结果分析：算术指令提高十倍相对于提高两倍的整体加速比并不明显，因为算术指令在整体中占比并不够大。

2.40于振迪：难度低

题目：假设一给定程序共执行了70%的算术指令、10%的取数/存数指令和20%的分支指令。

2.40.1 假设执行一条算术指令、取数/存数指令和分支指令分别需要2个周期、6个周期和3个周期，求平均CPI。

2.40.2 在取数/存数指令和分支指令执行时间不变的情况下，如果要使得性能提升25%， 则算术运算指令的平均执行时间应该是多少？

2.40.3 在取数/存数指令和分支指令执行时间不变的情况下，如果要使性能提升50%，则算术运算指令的平均执行时间应该为多少？

参考答案：

2.40.1：求加权平均即可。 0.7 x  2 + 0.1 x 6 + 0.2 x 3 = 2.6

2.40.2： 新的CPI = 2.6 x （1-0.25）= 2.6 x 0.75 = 1.95. 设算术运算指令的平均时间为t。则有： 0.7 x  t + 0.1 x 6 + 0.2 x 3 = 1.95  得 t = 1.0714

2.40.3 ： 由2同理可得：  0.7 x  t + 0.1 x 6 + 0.2 x 3 = 2.6 x 0.5 ，得到 t = 0.1429