海洋技术是研究海洋自然现象及其变化规律、开发利用海洋资源、保护海洋环境以及维护国家海洋安全所使用的各种技术的总称。（海洋材料技术、水下声学技术、水下光学技术、水下推进技术、水下导航技术）

从海洋技术定义出发，海洋技术可分为基础性海洋技术、支撑性海洋技术、使能性海洋技术。

海洋工程是为了实现海洋自然现象及其变化规律、开发利用海洋资源和保护海洋环境使用的各种技术所形成的设备、系统、工程的总称。（海洋仪器、水下作业工具、潜水器、海底观测网、海洋能装置）

- 海洋技术：方法、原理、装备、手段研发，属于技术手段层面，聚焦技术研发与应用。

- 海洋工程：项目设计、建造、施工、运维，依托海洋技术搭建海洋设施，属于工程落地层面。

- 海洋技术多授予理学学位，偏向观测、探测、信息类研究；

- 海洋工程属于工学学位，偏向结构设计、建造施工、力学运维。

海洋技术是海洋工程的基础，海洋工程是海洋技术的综合运用。

什么是 Argo 技术？

ARGO技术通俗称“ARGO全球海洋观测网” 。由美国等国家大气、海洋科学家于1998年推出的一个全球海洋观测试验项目，构想在全球大洋中每隔300公里布放一个卫星跟踪浮标，总计为3000个，组成一个庞大的ARGO全球海洋观测网。可快速、准确、大范围地收集全球海洋上层的海水温、盐度剖面资料，提高气候预报的精度，有效防御全球日益严重的气候灾害给人类造成的威胁。

海底观测网是什么？由哪几部分构成？

在海底建立一系列用于观测和监测海洋环境、海洋生态、海洋资源等信息设备和系统。

组成：传感器、数据传输设备、数据处理和分析系统、控制系统。

为什么要发展水下运载技术？

- 深海科学探测需求：常规船舶、人类潜水作业深度有限，水下运载器（载人潜器、无人潜航器等）可抵达数千米深海，完成海底地形测绘、海洋环境采样、深海生物、热液冷泉等科学考察。

- 更好地开发海洋资源：用于海底油气、多金属矿产、可燃冰等资源勘探、管线巡检、海上风电水下设施检修，替代人工完成高危水下作业。

- 海洋环境与应急救援：可在浑浊、高压、危险水域执行沉船搜救、失事飞行器打捞、海洋污染溯源监测、水下管线泄漏排查。

- 国家安全战略需要：水下运载装备可完成近海反潜侦察、水下航道测绘、海洋情报监测、水下安防巡逻，筑牢水下国防安全防线。

- 拓展人类海洋作业边界：规避人类潜水的高压、低温、缺氧等安全限制，实现长时间、大范围、恶劣海域的连续水下作业。

调研美国 PLUSNet 计划并做简单说明

基本概况

- PLUSNet 全称近海水下持续监视网络，由美国海军研究办公室资助研发，是面向浅海区域的分布式半自主水下反潜监视系统

- 海底预置固定式水声传感器阵列，实现区域常态化监听；

- 搭配沙鲨、蓝鳍等微型无人潜航器作为移动探测节点，灵活补全探测盲区；

- 水下网络可自主协同探测、数据预处理，通过水上无人机、岸基基站回传目标信息。

## 主要目标

- 针对近海复杂浅海环境，持续探测、静默跟踪柴电潜艇、水面舰船等水下目标，弥补传统反潜手段在近海浅水区的探测短板，提升美国近海区域水下态势感知与反潜作战能力，是美国分布式水下作战体系的典型先期技术验证项目。

- 水下滑翔机工作原理：通过浮力调节系统改变净浮力，实现上浮和下潜，再借助滑翔翼产生滑翔速度，实现剖面内的锯齿形滑翔运动，通过重心位置调节系统改变重心和浮心的相对位置，产生俯仰力矩和横滚力矩，实现俯仰运动和转向运动。

- 二——海洋基础知识

海水的热容、比热容、绝热温度梯度、位温、热膨胀、压缩性、热导率、蒸发潜热等，是海水的固有性质，与熵，温度，压强有关。

海洋环境在垂直方向上可以分为五个区：大气区、飞溅区（腐蚀最严重）、潮差区、浸没区、泥浆区

- 海水的三个特性：温度 密度 盐度     海冰由淡水体、卤汁、气泡组成

热容：海水温度升高1K所吸收的热量，J/K 或J/℃。

比热容：单位质量海水的热容，J/(kg·℃)。在恒定体积下测定的比热容称为定容比热容CV；在恒定压力下测定的比热容称为定压比热容CP。海水的比热容为3.89×103 J/(kg·℃)。

绝热温度梯度：海水温度在绝热变化过程中随压力的变化率，也称为绝热递减率，平均值约为0.11℃/km。海水微团下沉→深度增加→压力增大→微团体积被压缩→外力对微团做正功→微团内能增加→温度升高。

位温：海水微团从某个深度绝热上升到海面时所具有的温度称为位温，对应的密度称为位密。

单位时间内通过某一截面的热量称为热流率（W）；单位面积的热流率称为热流率密度（W·m-2）。

表面张力：液体表面由于分子之间的吸引力形成的使液体表面积趋向于最小的合力。

纯水在0℃时表面张力为7.564×10-2N·m-1，随温度升高而降低；海水的表面张力与温度、杂质含量反相关，与盐度正相关。

渗透压：用半透膜把海水和淡水隔开，当渗透达到平衡时，膜两侧的压力差。海水渗透压随盐度的增大而增大，在低盐度是对温度变化不敏感，在高盐度时随温度升高有较大增幅。

电导率：长度1m，截面积1m2的海水柱电导称为海水的电导率，Y或ĸ，单位为S/m，S为Ω -1 。

大洋环流（洋流）是海洋中一种有相对稳定速度的非周期流动，主要是指水平方向的大规模海水运动：

按成因：风海流（风力导致，只涉及几百米深的海水）温盐流（海水温度和盐度变化形成的洋流）补偿流

按受力：地转流 惯性流  按冷暖性质：暖流 寒流  按发生区域：大洋流 陆架流 赤道流 东西边界流

海洋中的波动：

取海平面为直角坐标系x-y平面，设波动沿x方向传播，则波峰在y方向形成一条直线-波峰线，沿传播方向的-波向线

- 1.风浪和涌浪：海面一直受本地风作用而形成的波动称为风浪，特点是周期及波峰线较短，波峰较尖，在大风时会破碎；风浪消失后海面上遗留下的波动或者是从其他海区传递过来的波动称为涌浪，特点是周期及波峰线较长，波峰光滑，在海面以规则方式传播。

- 2.内波：海水密度稳定层化的海洋内部发生的海水波动，最大振幅出现在海面以下，对自由海面影响不大。内波导致海水的等密度面发生波动，改变声波在海水中的传播方向和传播速度。

- 3.开尔文波和罗斯贝波：开尔文波是一种长周期重力波，重力和科里奥利力都有重要影响；在北半球开尔文波的右岸波动振幅大于左岸（在南半球相反）。罗斯贝波也称行星波，是一种频率远小于惯性频率的低频波，波长可达数百千米。

如何探测深度及海底地形？

1.单波束回声测深（传统常用）：船载换能器垂直向海底发射声波，声波经海底反射后被接收设备捕获，根据声波在海水中的传播速度与往返时间，水深=声波速度×往返时间/2 2.多波束测深：发射扇形声波束，可一次性获取航线两侧条带区域大量测点水深，能够快速绘制高精度三维海底地形。3.卫星遥感测深：利用卫星搭载雷达测高仪，通过测量海面大地水准面起伏反演海底地形，适合大范围、全球尺度海域粗测。

4.机载激光测深：搭载蓝绿激光的飞机向海面发射激光，分别接收海面反射信号与海底反射信号，利用两路信号时间差计算水深，多用于近海浅水区。

三种海洋能形式：

1.潮汐能：由月球、太阳的天体引潮力造成海面周期性涨落，利用潮位差（水位势能），在海湾修建潮汐坝，涨潮、落潮时水流推动水轮机旋转，将潮汐势能转化为电能。

2.波浪能：风能将能量传递给海水形成海浪，通过振荡浮子、波浪筏、收缩水道等装置捕获波浪的动能与势能，驱动液压机构或空气透平发电，将波浪机械能转化为电能。

3.海流能：利用海洋中定向稳定流动的海水动能，在海流通道布设水下叶轮发电机，高速海流冲击叶轮旋转，直接将海水流动的机械能转化为电能。

三——水下声学技术

发声体的振动在介质中的传播叫做声波，声波可以传递能量和信息；传播时总是向速度低的方向折射，低频更有利于声波的远距离传播，按照在介质中的传播形式可分为平面波、球面波、柱面波。

声压是由声波产生的压强，是时间和坐标的函数，瞬时声压，峰值声压，有效声压（瞬时声压在一段时间

的均方根值，即平时所指的声压值）声压级：某有效声压与参考声压的比值             ；

声强是单位时间内通过垂直于声波传播方向的单位面积的平均能量，描述声波能量的物理量为矢量

也是声强和声压的转换公式，底下左边是海水密度，右边是声速

声强级指某声强与参考声强的比值          。

声阻抗：介质在波阵面上有效声压/（密度×速度），当温度、盐度、压强发生变化时，声阻抗发生渐变；声阻抗率：介质中一点的有效声压/有效质点振速

声功率：单位时间辐射的声能量；声阻抗率：某声功率与参考声功率的比值

声速：声传播的最基本物理量       底下分别是海水密度和绝热压缩系数，声速和海水盐度（密度）有关，和声波频率无关，温度越低声速越慢，压力越大声速越快；声波在海水中的速度约为1500m/s；声线向声速低的地方弯曲；声速剖面可分为：表面层（有明显日变化，对外界敏感）、主跃变层（温度主导，温度随深度增加急剧下降，故声速随深度下降）、深海等温层（水温较低且稳定，压强主导，声速随深度增加）；在主跃变层和深海等温层之间，有一声速极小值——声道轴。

测量声速的工具：1.声学多普勒流速剖面仪ADCP（通过声脉冲对流体流速和流向进行测量）2.温盐深测量仪CTD（测量参数包括温度、电导率、压力、盐度、深度、溶解氧）3.抛弃式温度测量仪XBT（海洋水文要素获取的机动性强；远海探测成本、信息获取的机动性、实时性均显著优于船载系统）

水声传播的衰减包括几何衰减，吸收衰减和散射衰减

TL的单位是分贝，r指的是声源到接受点的距离

吸收衰减：均匀介质的粘滞性、热传导性以及驰豫过程（系统中微观粒子由于相互作用而交换能量，最后达到稳定分布的过程）引起的声强衰减（物理化学反应）

散射衰减：介质不均匀引起的声波散射和声强衰减（海洋中泥沙、气泡、浮游生物及介质本身的不均匀性）

混响是粗糙边界和非均匀边界引起的散射损失；与发射的信号、水域、季节等因素有关，分为海面混响、海底混响和体积混响；可通过学习混响衰减曲线设计时变增益（TVG）来进行抑制。

海洋环境噪声包括人造噪声和自然噪声

深海信道——声速在声道轴上可远距离传输

声波在声道轴附件传播时，由于声波的折射总是偏向声速较小的方向，因此声道轴附近声波总是折回声道轴，从而使能量不受损失，传到远海，从图像上看，有两个明显的区域：汇聚区（焦散线相交区域）：临近声线交汇形成声强度较强的焦散区，包络线称焦散线；声影区：声速的垂直分布引起的折射造成的

为什么会有“下午效应”？

船用主动声纳都有一种神秘的不可靠性：早晨往往工作得很正常，可以接收到良好的目标回波，可是一到了下午，回波就变得很微弱，甚至根本接收不到目标回波。有人把这种莫名其妙的现象称为“下午效应” ，原因——夏天早晨：浅海表层水温与下层水温相差不大，声速几乎相等，声波在传播过程中没有发生明显弯曲，所以容易探测到目标。夏天下午：长时间的光照，使表层水温升高，而下层水温几乎不变（4℃左右），形成水温随随深度增加而降低的现象。声波具有向较低声速偏转的特性，所以声波向海底偏转，从而打底衰减，无法被声呐探测。

常见的水声器件

声呐：一种利用声波在水下的传播特性，通过电声转换和信息处理，完成水下探测和通讯任务的电子设备；按照工作原理分为主动式和被动式：

主动声呐由换能器向海洋中发射特定水声信号，该信号在碰到目标后反射产生回波信号，声呐的接收阵列接收到回波信号，通过分析估计目标各种参数（方位 距离 速度）。易暴露，主要用于搜索、定位、导航。

主动：SLD（声源级）-2TL（传播损失）+TS（目标强度）-NL（自噪声）+DI（接收指向性）=DT（检测阈）

被动声呐不主动发射声呐，只被动地接收目标辐射的噪声，从而分析估计目标的各种参数（方位等）。隐蔽性好，大多被安装在潜艇上，主要用于警戒、搜索、跟踪。

被动声纳方程：SLK（声源级）-TL（传播损失）-NL（自噪声）+DI（接收指向性）=DT（检测阈）

声呐组成：发射机（主动声呐有）：产生一定功率、频率、脉宽的声频电信号；换能器（主动声呐有）：将发射机产生的电信号通过电声转化成可在水中远距离传播的声信号；水听器：接收水中的声信号，并将声信号转化为电信号，提供给系统分析；处理器：处理水听器转化的电信号，主要包括滤波放大、波束形成、参数估计等；指示器：将处理后的声信号显示出来的终端设备。

声呐用途：目标探测声呐（远程警戒、鱼雷导引、猎雷）防撞避碰声纳（倒车“雷达”）导航声纳（测深、速、距）探鱼声纳（鱼探仪）成像声纳（多波束侧扫、合成孔径）海底浅剖声纳（参量阵声纳）通信声纳

水声学综合运用的例子：1.鱼雷击沉潜艇 2.找到马航MH370的可能位置 3.通信声呐：美国的深海汽笛(Deep Siren)项目，潜艇与通信潜标间通信距离150海里，实现潜艇的安全上行通信。

四——水下光学技术

水下光学技术是指水面以下（水体内部及海底），以光为信号载体，对环境、物体、物理量、化学量、生物量进行探测或测量，或者利用光信号进行通信的技术的总称；按照用途可以分成三类：1.水下照明 2.水下光学探测（水下成像，温度、盐度、光谱、物质成分、浊度、压强的测量） 3.水下光通信。

海水对光的吸收表现为海水中部分光子能量转换为其他形式的能量（如热能、化学能等），海水对光的吸收与光的波长密切相关，并且与海水中所含的物质有很大关系。（海水对光的吸收机理主要有：水分子及溶解盐类的吸收；浮游植物（叶绿素）的吸收；有色溶解有机物的吸收；非藻类悬浮物的吸收）约400nm处吸收系数出现极小值，也就是水对波长为400nm的光吸收最弱，吸收系数约为0.01m−1，即光在水中传播100m后，其光强将为初始值的37%。纯净海水对光的吸收系数与纯水的吸收系数基本相同。

真光层（也称透光层）：海洋生物能够进行

有效光合作用的水层，物种最为丰富。

真光层的深度在生态学上常用临界深度表示，即在临界深度以上，水体的光合作用和呼吸作用达到均衡。真光层的深度随着海域、季节而变化。

弱光层：不足以支撑植物进行光合作用，没有植物存在于该层。

无光层：仅有少数动物活动，部分动物具备自发光装置

海水对光的散射                        海水对光的折射

常用光探测器：1.光电二极管 2.CCD/CMOS  水下照明技术：1.LED 2,Laser

水下光学技术总结

海水对0.47～0.58μm波段内的蓝绿激光的衰减比对其他波段的衰减要小得多；

水下光学技术发展趋势：

1.水下成像：长距离+高清晰度

2.传感器：小型便捷+可靠性强

3.激光通信：发射与接收器对准，克服海水颗粒物的干扰

粒子成像仪工作原理：光学散射原理-当光线照射到一个高速运动的物体上时，会发生光的散射，散射光会改变光的波长和方向，从而形成一个明暗交替的条纹图案。

五——水下运动物体动力学

坐标系：地面坐标系固连地球，确定水下运动物体的重心坐标；体坐标系与水下运动物体固连，描述转动；而速度坐标系负责描述水下运动物体重心速度矢量与水下运动物体之间的关系；弹道坐标系将速度矢量空间方向的两个角度参数称为弹道角，用弹道角来确定轨迹问题更为方便。

运动状态参数：1.位置坐标 2.速度

3.姿态角：俯仰角θ（抬头为正）、偏航角ψ（向左偏航为正）、横滚角φ（从尾部观察，向右滚动为正）

4.重心的瞬时运动方向：弹道倾角Θ（上爬为正，下潜负）、弹道偏角ψ（向左偏航为正）、倾斜角Φ（升力轴与包含水下运动物体重心速度矢量v的铅垂平面之间的夹角，从尾部观察，升力轴在该平面之右为正）

5.流体动力角：攻角α

侧滑角β

水下运动物体受力：1.静力：重力和浮力 2.流体动力：位置力、阻尼力（定常旋转引起）、惯性力（非定常运动）位置力可通过风洞、水洞实验测量和流体力学仿真（CFD）方法得到 3.环境力（海洋流影响，海洋产生的扰动）4.控制力（螺旋桨、舵等对水下运动物体受力的影响）

动力学实例：1.自主水下航行器（自治能力强 活动空间大 智能化水平高 适应能力强 实用性好 隐蔽性好）

可参与海洋探测、水下搜救等（如国产潜龙二号”AUV参与深海热泉探测任务） 2.水下滑翔机

六——海洋通用技术涵盖能源供给、线缆与水密接插件、液压控制、传感器、水下驱动与推进；是海洋装备基础件；国外整体技术水平领先国内。

海洋通用机电集成技术

水下连接技术:水下连接器分为干式连接器（陆上插拔，水下使用）、湿式连接器（水下直接插拔）；两类最高承压100MPa;

水密接插件（干式连接器）用于水下仪器、潜艇、ROV、鱼雷，传输动力 + 信号(核心性能要求：防水密封、高耐压、电性能稳定、耐海水腐蚀，美国 50 年代起步；我国依托863 计划突破；代表产品：法国苏里奥 8810 型）

水下快速湿插拔技术（电插拔 + 光纤插拔）无须将整个系统打捞出水面即可完成，大大减少了替换时间

湿插拔技术原理：水下插拔连接器由插头和插座两个充油密封舱组成，密封舱的前端有橡胶密封塞，插针

排列在密封塞后。1.把密封舱的前端紧密地贴合在一起，相互挤压，把橡胶塞外的水挤出；2.继续挤压密封塞，使两个腔内的绝缘油相导通；3.弹簧被压缩，插头密封舱里的插针经密封通道与插座密封舱里的插孔连接在一起。

- 可靠耐压线缆技术：电缆、光缆、光电复合缆、脐带缆四种线缆

非接触式连接技术：CLTP非接触式电能传输技术利用电磁耦合谐振，电-磁-电转换，无物理金属接触，不需要精确定位和大的安装力，磨损小，使用寿命长；替代湿插拔是趋势；可用于水下航行器无线充电、海底设备持续供电，可基于声光联合导引进行回收：1.声学导引——小型UUV进入水声定位范围后，通过接收USBL信号获得回收笼的方位信息，从而重构出母体航行器的相对位置和姿态。2.光学导引——小型UUV到达回收笼前方后，启动回收笼的光学导引系统，利用双目成像原理和EPnP算法完成对母体航行器相对位

和姿态的估计。采用扩张状态观测器对外部干扰和模型不确定性进行精确估计；构建PID型滑模面并设计滑模控制器，确保UUV精确跟踪对接路径。

水下能源技术：长程高效动力传输技术、长效高能量密度电池技术、燃料电池、深海节能电能与管理技术

长城高效传输技术：长程高压输电高压交流海水输电容性无功大，远距离不可行；高压直流输电可靠性、效率更优；海底观测网采用单极负高压直流方案；输电链路：岸基 380V交流→10kV高压直流→海底电缆→接驳盒→DC/DC→24/48/12V低压。

长效高能量密度电池技术：水下电池体系包括铅酸、海水、锌银、铝银、燃料电池、锂电池（应用最广）

锂电池：锂原电池（一次）比能量极高，用作军用武器；锂离子电池（二次）用作AUV/ROV民用动力储能。

锂离子电池五大优点：1.单体电压极高，串联数量少、故障率低2.能量密度高 3.温域宽4.自放电极低5.循环寿命 500 次、无记忆效应、无污染。

锂电池失效类型与解决措施：1.局部高温热失控：优化布局、导热材料、热管理；2.温度场不均、电芯不一致：均衡控制策略；3.冲击结构损坏：减振抗冲击、模块化快换；4.成组容错差：可靠连接+容错均衡。

电池三大计算公式

容量Q=It；质量比容量Qm=c/m，体积比容量Qv=c/V，理论容量QO=26.8n(电子数量)*mo(活性物质量)/M

能量：理论能量WO=Q0*E(电动势)实际能量W=QVav(电池平均电压)，单位Wh；比能量=能量密度

功率：PO=IE；P=IE-I2R内阻越大输出功率越低

深海电能节能与管理技术：是AUV、ROV和海底观测网络等高效、安全使用电能的关键技术。

水下能源系统发展新路线：1.高比功燃料电池：不受卡诺循环限制；美海军大排水量 UUV 项目，续航 70 天；西班牙 S-80 潜艇 50kW 燃料电池堆；2.水下无线充电：潜艇供电 / 海底永久能源补给站（海底充电桩，寿命 20 年）；3.海泥微生物燃料电池：利用海底沉积物细菌代谢发电，供小型监测仪器；4.海水温差能：表层与 500m 深水温差驱动相变材料发电，SOLO-TREC 水下滑翔机，续航数年。

4. 深海电能管理海底观测网能源管控：实时检测电流电压功率，诊断正常 / 过载 / 短路故障，自动保护。水下液压技术

油基液压-液压油（介质）-耐压高、密封要求严苛、自重体积受限、耐海水腐蚀材料

海水液压-海水-无泄漏污染、无火灾隐患、自动压力补偿、大深度适配、结构简单

压力自适应技术：实现不论多大深度，作业系统壳体内外压差为零，实现了对不同水深的压力补偿。

推进技术：1.电机推进技术（质量轻振动小维护方便） 2.全液压推进技术（灵活适应大功率传动但效率低）3.喷水推进技术（简单环保但功率损失大）4.仿生推进技术（一种是身体／尾鳍推进模式（鳕鱼等），另一种是中央鳍/对鳍推进模式（蝠鲼等））

常用海洋通用件

海洋传感器：1.物理传感器（CTD 温盐深、流速波浪、光电/压电/光纤式）2.化学传感器（营养盐、溶解氧、离子选择电极 Ag/AgCl）3.生物传感器（酶、微生物、免疫传感器，按转换器分光电 / 压电等）。

水下电机：按深度分浅海60m、中等300m、深海600m；结构：加厚耐压壳体/内部充油压力平衡。

液压阀三类：压力阀、流量阀、方向阀；通用要求：灵敏、低压损、密封可靠、易维护。

水泵：容积泵、叶片泵；核心参数：流量、扬程、吸程、汽蚀余量、功率效率。

水下机械手：用于打捞、采样、阀门操作、管线维修、考古、排雷；典型案例：蛟龙号 7000m 液压机械手；仿生章鱼软体机械手（硅胶吸盘吸附抓取）。

通过载体的不同，水下通信可分为远程有缆通信、水面无线通信、水下无线光通信、水声通信

接驳盆的作用：电能转换分配、信号处理、接入观测设备、储存和通信

海洋通用技术发展趋势：大深度、大范围、高精度探测与作业；高集成化、高功率密度装备；实现灵活、精准、智能化操作；长期稳定、免维护、高寿命，可靠性高。

七——海洋试验技术

对海洋技术装备与船舶装备在实验室水池、室外水体或海上开展的试验工作。

在实验室内为验证、研究、再现某一科学问题所展开的理论性试验研究。

目的：检验装备功能；性能指标验证；完善系统，优化结构；再现某种海洋现象；验证科学假设。

可分为适应性试验（耐压耐盐低温振动），功能性试验（运行启动，冲击），性能试验（故障模拟，寿命）

水面船舶相关试验水面船舶虽然通常不列入海洋技术装备，但其设计制造与水下潜航器相通，是海洋技术发展的重要内容。相关试验通常包含：1.船模阻力试验：满足重力相似条件下，等速拖曳船模，测量受到的阻力。2.船模自航试验：把模型螺旋桨安装在带附件的船模艉后，模拟实船航行状态。3.螺旋桨敞水试验：将被试螺旋桨安装在敞水试验箱前端，箱内电机经过螺旋桨动力仪转动螺旋桨。

主要测量技术

基本物理量：1.温度（点测量，线面测量）2.盐度（化学硝酸盐滴定法，物理导电率折射率法）3.密度 4.浊度（表示水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度）

重要物理量：1.深度（回声测深方法，利用声波在水中稳定的传播特性测量水下深度。在海面垂直向海底发射声波信号；也可通过压力传感器测量）2.海流（测量海水的流速与流向,采用声学多普勒海流剖面仪）

其它测量技术：叶绿素测量技术；重力测量技术；地磁测量技术；海底表层剖面技术

海洋试验步骤：实验室台架试验--水池试验--湖泊或浅海试验--海上试验--试验数据处理

海洋试验大纲：明确目标-研究合适试验方法-建立试验条件-明确步骤-预期结果-形成大纲

试验条件：潜水器试验水槽（进行潜水器实物或模型的拖曳、螺旋桨性能、自航及耐波性等试验）拖曳水池（是水动力学试验的一种设备，是用船舶模型试验方法来了解船舶的运动、航速、推进功率及其他性能的试验水池）科学考察船（海上进行科学研究与试验的重要载体）

海上试验场：由岸基监控与支持系统、水面布放回收系统、水下观测系统组成

国家深海基地是中国大型深海装备业务化运行的支撑基地，中国船舶重工集团公司七五〇试验场是湖上试验场（抚仙湖）

八——海洋装备设计与技术集成

海洋装备是战略性海洋新兴产业的重要组成部分，集中体现了国家的综合基础技术能力，是衡量一个国家综合实力和现代化程度的重要标志之一，标志着国家国防能力和科技水平。

海洋竞争已经聚焦深海和大洋，对海洋装备技术不断提出更高的要求和更大的需求。

维护我国海洋主权和权益的需求；提升海洋科学研究水平及深海装备技术水平的需要。

海洋化设计理念：海水对技术装备的作用主要是物理、化学和生物三方面的。海洋的物理作用可归纳为海水浸没、海水深度、海水温度三个方面的影响；主要是解决应用于海洋环境的技术装备的设计制造问题，特别是装备的可行性和可靠性。

海洋化机械设计：

材料设计：1.低合金钢（合金元素含量小于3.5%）及钛合金（抗弯强度与密度的比值远大于其他合金材料，我国4500m级国产载人潜水器的载人耐压舱制造中，成功采用了钛合金）2.玻璃钢复合材料（料耐腐蚀性能优秀，原因是化合物的主要结构没有发生改变）3.材料防腐蚀方法（电化学技术、防腐涂料、耐腐蚀材料、缓蚀剂、包覆技术）

结构设计：强度设计（抵抗脆性破坏和塑性破坏）；耐压设计（圆筒形舱体，球壳型舱体）；密封设计（O型圈密封，硬密封，机械密封）；减阻设计（曲线组合，卡克斯法，图解法，线性方程法）

浮力设计：零浮力（物体所排出的周围介质（在海洋中即为海水）的质量与自身质量相等，即物体所受的浮力与自身重力相等。零浮力状态下的物体在海水中呈悬浮态，既不会下沉也不会上升，实现方式有三种：零浮力的实现方法主要有三种：合理的结构设计 选用适当的浮力材料（传统如橡胶木材泡沫、轻质高强化学发泡及复合材料、陶瓷） 密度调节与控制（海水泵式浮力调节系统+油囊式浮力调节系统））

液压设计：液压技术的诸多优点，液压系统广泛应用于海洋技术装备中，尤其是深海技术装备，但面临

深水密封及水压力两方面问题；压力补偿技术：通过弹性元件感应海水压力，并将其传递到液压系统内部，使液压系统的回油压力与海水压力相等，并随海水深度变化而随之变化。

轻量化设计：碳纤维复合材料耐压结构多目标优化设计（以耐压结构重量最小、提供有效浮力最大、内部有效空间最大为优化目标，以结构失稳和强度失效为约束的多目标优化设计模型，优化复合材料铺层角度、铺层顺序、铺层厚度、肋骨间距、肋骨参数等）

海洋化电子设计：低能耗设计（负载电容最小化，降低工作电压和频率，优化硬件通信操作系统等）；电能供给设计；电子腔设计；控制系统设计（远程/预编程/智能控制；有集中式和分布式两种控制方式）；数据传输设计（有缆通信-光纤/同轴电缆/光电复合缆；无线通讯-水声通信/光通信/电磁耦合通信；水面无线通信-卫星/无线网络/高频/GSM）；机电集成设计；电子系统可靠性设计  实现举例：数据采集器设计。

十——水声通信技术

任何通信系统都是由这些模块组成

关键指标：通信速率、通信距离、通信质量

当前研究或设计的通信系统均为数字通信系统

未来发展方向：

自动适配信道的可靠、高效水声通信技术（认知通信）：信道的识别与分类；各种调制方式在不同信道下的性能特点建库；多种调制模式的自动切换协议。

水声通信组网技术：多址接入技术（时分受限于长期的时钟同步精度；频分受限于带宽；码分受限于时间频率利用率；空分受限于阵列规模和孔径。未来的方向是同时、同频全双工，其难点在于发射泄漏的抑制）；

自组织网的动态路由（无基站条件下以尽量小的资源占用实现路由表的更新、分发）；针对信道的动态资源分配（考虑各节点的能量储备、联通能力，根据当前信道情况和节点工作状态，动态分配中继任务、带宽和时隙占用，尽量延长整个网络的工作寿命）

水声通信产业化：低成本 低消耗 高可靠 批量化；准确定位应用需求。

十一——水下导航技术

导航的定义：引导载体到达目的地的过程，即将运载体从一个地方安全地引导到另一个地方的过程。

导航：针对运动体，侧重运动过程，如汽车导航；定位：针对静止体，侧重定点位置，如无线电定位；导航分为给予传感器的自主式导航和基于外部信号的非自主式导航。常规导航技术在水下难以应用：水介质密度大、比热大、电磁波信号衰减快；隐蔽性要求高；自主性强；工作时间长、功耗小、精度高、寿命长。

水下导航是自主水下航行器（AUV）智能化的前提

智能化体现在三个方面：对环境的感知和主动反应能力；自主决策和自我支配能力；智能协作能力

智能化分为程序控制、自动控制、半自主控制、完全自主控制四个方面，而自主性又可以分为三个维度。

现如今，制约水下航行器智能化发展的关键瓶颈为环境感知技术，具体可概括为水下定位与导航能力，当前，基于深度学习的复杂场景匹配技术可应用于水下场景匹配导航，在目标检测和场景匹配基础上，采用图像优化技术可以实现定位与导航功能。

水下声学导航技术：水声可以分为长基线定位系统、短基线定位系统、超短基线定位系统

考到了

长基线水声导航：基线（以应答器构成，通常应答器距离为10～20公里，基线安装的位置：海底）定位方法（利用海底应答器阵来确定载体的位置，记录询问时刻和各应答器应答信号到达时刻）位置坐标（定位的坐标是海底应答器阵的相对坐标）应答器的频率（各个应答器的回答频率不同）定位目标、使用条件（确知应答器阵的绝对地理位置）斜距指的是问答器与应答器之间的精确距离

已知问答器深度时，三个应答器利用球面交汇算法就可定位；不知问答器深度时，四个应答器可精确定位

水下惯性导航技术：在惯性导航系统（INS）中，通过将加速度对时间两次积分（以牛顿定律为基础）获得潜水器的位置，自主性和隐蔽性好。这种优点对军用潜水器特别重要。惯性导航系统中的陀螺仪用来形成一个导航坐标系，使加速度计的测量轴稳定在该坐标系中并给出航向和姿态角；加速度计用来测量运动体的加速度，经过对时间的一次积分得到速度，速度再经过对时间的一次积分即可得到距离。

目前INS有两种形式：平台式和捷联式。平台式INS：陀螺仪和加速度计置于由陀螺稳定的平台上，该平台跟踪导航坐标系，以实现速度和位置解算；捷联式INS：陀螺仪和加速度计直接固连在载体上，体积小、结构简单、维护方便，容易实现导航与控制的一体化。（缺陷是两次积分误差随时间积累，误差无上限）

航位推算导航：最常用且应用最早的导航方法，它将潜水器的速度对时间进行积分获得潜水器的位置。这种方法需要一个水速传感器测量潜水器的速度，再用一个罗经测量潜水器的方向，对于靠近海底航行的潜水器，可以采用多普勒速度声呐(DVS)测量潜水器相对于大地的速度。航位推算两个优点：一是可随时定位，不像无线电导航、卫星导航等系统，在水下因收不到信号而不能定位；二是能够给出载体现在和将来的位置。缺点和惯性导航方法一样，即误差随着航行时间的增加而不断增大。

进行位置解算时需要知道载体运动的航向、速度，姿态

地球物理导航：是将潜水器的传感器测量数据和已知的环境数据进行比较，得出潜水器的位置参数，地形辅助导航系统采用的地球物理参数包括磁场、重力等。（水下地理信息导航：通过匹配算法对先验测量的地理信息进行匹配，估计UUV的位置。理论上可实现全球自主导航。主要作为惯导的辅助手段使用）

水下组合导航：将上述导航方法全部熔于一炉

多源信息融合导航：将惯导系统作为主导航系统，而将其他导航定位误差不随时间积累的导航系统，如无线电导航、卫星导航、天文导航、地形及景象匹配导航等作为辅助导航系统，利用辅助信息观测量对导航

系统的状态变量进行最优估计，以获得高精度的导航信息。

水下航行器集群导航：新型水下集群作战技术（分布式敏捷反潜系统/近海水下持久监视网/Glider集群）将成为未来海战中的一项颠覆性技术。

潜水器技术

无人水下航行器UUV：分为遥控水下航行器ROV（有水面支持系统/拖带电缆/装机械手可水下作业；活动空间范围有限/受限于距离和天气）和自主水下航行器AUV（实用性好/自治能力强/活动空间大/智能化水平高/适应能力强；可携带设备有限，不适用于大型任务）；无人水下航行器可用于海洋资源勘探，水下救援，海底打捞，水下考古；军事中可用于反水雷勘探排雷等。关键技术：总体设计技术（特种减阻 外形设计 高速入水 水下发射）/能源动力技术（动力推进 能源储备）/人工智能技术（稀疏目标检测 复杂场景匹配 组网观测）/集群技术（协同导航 编队控制）/仿生技术（材料 结构 功能仿生）

水下感知技术：

主要使用的传感器有视觉传感器和声学传感器（声呐），不过用的最多的还是声呐：单波束声呐（机械声呐，只朝单方向发出一束声波，采用机械转动方式旋转扫描周围环境，时间成本花费大，会出现数据失真） 多波束声呐（在一定空间范围内同时形成多个波束的声纳。由于声纳的多种波束同时工作，能获取多个波道的信息。因此可以同时观察跟踪不同方向的多个目标，且不易失去接触） 测扫声呐（发出的声波投射在海底区域呈长方形，可以用来探测海底图像）

水下AUV&ROV目标检测：基于视觉传感器就是基于计算机视觉实现图像分类，物体识别检测，语义分割和实例分割；然后再对视识别出的目标进行抓取；而基于声学传感器（声呐）一般用于打捞沉船和失事飞机。

水下SLAM本质是为了精确定位航行器，也就是自主水下航行器同步定位与地图构建能力。

ROV平台设计，必须包括各种传感器，以实现多源异构

信息融合，具体包括：水下摄像头、电子罗盘、深度计、

多普勒测速仪以及避碰声纳等。

基于视觉的SLAM可以实现浅水等环境下的2D/3D地图

构建和定位效果。视觉和声呐结合的SLAM把二者结合起来，也具备很好的效果。

路径规划

路径规划是指按照某一性能标(最短路线或最少耗时、最小代价或最低能耗等)在工作空间中搜索一条从给 定起始点到终止的最优或者近似无碰撞路径，以避开环境中的障碍物。水下航行器的路径规划可分为全局路径规划（根据先验环境准确信息，对机器人系统实时计算能力要求不高，但鲁棒性差，无法处理未知障碍物）和局部路径规划（走一步看一步，靠传感器慢慢摸索周围环境，鲁棒性高，但容易陷入局部最优解）。控制系统是无人水下航行器的核心，可从信息的获取，处理，传递的角度可分为三个字系统：

引导：水下航行器依据已知的或者实时探测到的环境信息、目标信息、自身运动参数等，以及航行性能和外部环境的约束条件，计算抵达目标点、追踪目标或避开障碍物所需的深度、航向和速度指令。航路点导引法主要有视线法、横向跟踪法；避障主要有模糊逻辑法、人工势场法等。

导航：测量和估计水下航行器的绝对位置坐标（经纬度和深度）、航向角和姿态角、航行速度和姿态角速度等运动参数。遥控水下航行器通常采用水声定位系统，结合自身搭载的惯性测量单元。自主水下航行器通常采用自主导航方式，即不依赖外界导航信息，仅靠自身导航设备产生的信息就能够实现平台定位和导航的方式，主要有航位推算导航、惯性组合导航等。

控制：根据当前运动状态和参考指令之间的偏差，采用一定的控制规律，产生驱动机构的指令信号，改变姿态、速度等运动参数，实现定深、定向稳定航行或跟踪导引指令。不同的潜水器有不同的控制方式：自主水下航行器通过舵面；遥控水下航行器通过多个推进器；水下滑翔机通过质心调节。目前常用的控制算法包括：PID控制、滑模控制、自适应控制、神经网络控制、模糊控制等。

路径规划方法：

全局规划：图搜索方法（统一成本搜索算法）、基于采样的方法（随机采样，可快速探索空间）、人工势场法（在机器人运动区域构建吸引势场和排斥势场，不过容易陷入局部最优）、数学方法（杜宾曲线、动态规划等）、进化方法（模拟生物在自然界的演化过程，有蚁群、蝙蝠、遗传等算法）

局部规划：TEB算法（时间弹性带算法，先由规划器生成路径，再施加内部收缩力和外部排斥力，新的移动障碍物也会使路径变形）；DWA算法（基于动态窗口的同步驱动移动机器人避碰方法，分为机器人运动模型建立、推导出运动模型的航迹推演公式，进行速度采样，后让评价函数进行评价，最优速度被选出来发给下位机，速度搜索空间被压缩到允许航行器能够停止的速度，从而形成以当前速度为中心的动态窗口）

其他方法：运动约束下基于传感器的AUV规划；基于快速行进的方法；运动受限AUV的分层路径规划方法。

决策控制技术意义：水下勘察与搜救；作业施工；水文信息收集；鱼雷制导。